# 崩壊する研究施設からの脱出

班員共有用 仮仕様書

Ver.0.1　作成日 2026年10月9日　想定 5人班　物品予算 約5,000円

## 1 製品概要とゲームコンセプト

FPGAを使った物理コントローラーで、PC上の崩壊する研究施設から脱出するゲームを製作する。プレイヤーはカギ取得と電力復旧を進め、制限時間内に出口を目指す。

考えている間も時間は減り、行動するとターンが進んで施設の崩壊が進む。リアルタイムの判断と、限られた通路での経路選択を組み合わせる。

本書は、班員が最低限の完成範囲、担当候補、必要物品を共有するためのたたき台である。「仮仕様として確定」「提案」「未決定」を区別し、発展機能は基本ゲーム完成後に選ぶ。

## 2 基本ルール 仮仕様として確定

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プレイ人数 | 1人プレイ。複数人協力は発展案。 |
| マップ | 5×5の固定マップを1つ。具体的な初期配置は実装時に検討。 |
| 制限時間 | リアルタイムで5〜10分程度。採用する具体値は未決定。 |
| ターン | 1アクション＝1ターン。崩壊はターン進行に伴って進む。 |
| 脱出条件 | カギ取得と電力復旧を済ませ、出口から脱出する。両タスクの順番は自由。 |
| 表示範囲 | 最初から全体マップと出口位置を表示。 |
| 電力復旧 | 最低限は地点に到達してボタン操作で復旧。閉鎖通路が開く可能性を持たせる。具体的配置は未決定。 |
| 再プレイ | 完全初期化して再開。前回の進行状態を引き継がない。 |

独立した移動ターン数の上限は最低限の完成範囲に含めない。時間制限だけでは簡単すぎる場合に追加を検討する。

# 3 マス状態と勝敗判定

## 3.1 安全から危険と崩落への変化

通常マスは「安全 → 危険 → 崩落」と変化する。危険化する対象はランダムに選び、危険から崩落するまでのターン数もランダムとする。候補の選び方、抽選頻度、ターン数の範囲は試遊で調整する。

| 状態 | 通行 | 効果と扱い |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 可能 | 通常の通路として利用する。 |
| 危険 | 可能 | 通行によるペナルティはない。ただし、後のターンに崩落する可能性がある。 |
| 崩落 | 不可 | 最低限仕様では復旧しない。現在地が崩落するとゲームオーバー。 |
| 重要マス | 通常は可能 | カギ、電力復旧地点、出口、必須の特殊操作地点は危険化・崩落の抽選対象外。周囲の通路は保護されない。 |

重要マスを保護しても到達経路は保証しない。ランダム崩落で経路が失われることを受け入れる仕様とする。崩落マスの復旧は発展案であり、最低限の「電力復旧」とは別機能である。

## 3.2 クリアとゲームオーバー

クリア：カギ取得と電力復旧が完了し、出口から脱出できたとき。出口へ入るだけでよいか、決定操作が必要かは未決定。

時間切れ：残り時間が0になったとき。入力待ちでも時間は減少する。

現在地崩落：プレイヤーのいるマスが崩落したとき。

詰み：経路断絶などにより、残りの必須タスクと脱出を完遂できなくなったとき。

## 3.3 詰み判定に関する実装提案

未完了タスクと電力状態を含めて「今後、脱出できる手順が残っているか」を調べる。閉鎖通路が電力復旧で開く場合、現在出口へ行けないだけでは詰みとは限らない。将来のランダム崩落は予知せず、現在のマップと可能な操作で判断する。

候補は、位置・カギ所持・電力状態を組にした到達可能性の探索。単純な現在地から出口までの通路確認より実装量は増えるが、復旧後に進める状態を誤ってゲームオーバーにしにくい。採用方式と判定タイミングは班内で決める。

# 4 操作とシステム構成

## 4.1 FPGAコントローラーの最低限構成

| 入力 | 最低限の用途 | 未決定の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 上 下 左 右 | プレイヤーの移動 | 同時押し、長押し、移動失敗時の扱い |
| 決定 | 開始や選択の確定など | 調べる・脱出操作との兼用 |
| アイテム取得 | カギなどの取得操作 | 決定ボタンとの兼用可否 |
| 復旧などの操作 | 電力復旧地点での操作 | 専用ボタンの数と割り当て |

物品見積もりでは、上下左右4個＋決定1個＋取得1個＋復旧1個の計7個を仮定する。DE10-Liteの搭載ボタンは2個のため、全7操作を独立させるには外付けが必要。7個すべてを操作パネルに置くか、搭載ボタンと併用するかは未決定。

## 4.2 PCとFPGAの責務

FPGA：最低限はボタン入力の取得とPCへの送信を担当する。入力の安定化に必要なチャタリング対策などは実装時に検討する。

PC：マップ、プレイヤー、リアルタイム制限時間、ターン、崩壊抽選、タスク、勝敗、再開処理、画面表示を担当する。

接続案：ボタン → DE10-LiteのGPIO → FPGAで入力処理とUART送信 → 外付けUSB-UART変換器 → PCゲーム。通信方式は提案であり、PC環境を確認して確定する。

搭載USB Type-B端子はUSB-Blaster用であり、汎用USB-UART端子としては扱わない。マニュアルにはUSB-Blaster経由の専用Control Panel通信例があるが、自作ゲームへの流用方法は未確認。外付け案では3.3V信号とGNDを確認する。根拠と方式比較は第10章を参照。

## 4.3 PC表示と初期化

常時表示：5×5マップ、現在地、残り時間、タスク状況。タスクはカギの未取得／取得済み、電力の未復旧／復旧済みを識別できるようにする。

表示案：安全・危険・崩落を色と記号で区別し、出口と重要地点を示す。クリア時と失敗時は結果を表示する。

再開：現在地、時間、ターン数、マス状態、カギ、電力、開通状態、崩落予定、保留入力を初期化する。乱数を再抽選するか同じ系列で再現するかは未決定。

メニューの決定や無効入力まで1ターンと数えるかは未確定。「有効なゲーム内行動」を1アクションとする案を、次ページ以降の未決定事項で整理する。

# 5 最低限完成ラインと役割分担候補

## 5.1 最低限の完成判定

以下を実機で一通り確認できた状態を、班で目指す最低限の完成ラインとする。具体的な試験手順と期待結果は、未決定事項を決めた後に確定する。

固定5×5マップでFPGA入力により移動・取得・電力復旧ができ、PCの表示と状態が一致する。

入力しない間も時間が減り、有効な1アクションごとに1ターン進む。危険化と崩落が発生し、重要マスは抽選対象にならない。

カギと電力復旧が両方必要で、順番を変えても達成できる。条件不足では脱出できず、条件を満たせばクリアできる。

時間切れ、現在地崩落、経路断絶による詰みを再現し、それぞれゲームオーバーになる。危険マスは通行可能でペナルティがない。

再開後にゲーム状態が残らず、最初から遊べる。連打や長押しで意図しない多重入力が発生しないことを確認する。

## 5.2 5人班の担当候補

| 担当候補 | 主な作業 | 連携先と成果物 |
| --- | --- | --- |
| A PCゲーム実装 | 状態管理、時間、ターン、崩壊、勝敗、再開 | Bと入力形式を合わせる。動作するゲーム本体。 |
| B FPGAと通信 | 入力取得、入力安定化、PC送信、接続確認 | A・Cと連携。FPGA回路と通信仕様。 |
| C ハードウェアと配線 | 部品選定、回路、ボタン配置、ケース、調達 | Bと端子・電圧を確認。配線図と部品表。 |
| D UIと素材 | 画面配置、マス表示、アイコン、操作説明 | Aと表示を統合。素材と画面案。 |
| E 仕様管理とテスト | 未決定事項の整理、試験、試遊記録、進捗管理 | 全員のレビューを調整。試験記録と仕様更新。 |

分担は候補であり、担当者は未割り当て。結合・試遊・レビューは全員で行う。作業量に差が出た場合は、D・Eがゲーム実装や配線の補助に入る。

## 5.3 段階的な製作案

①実機・通信・部品の確認 → ②FPGAの1ボタンがPCに届く試作 → ③PC側の基本ゲーム → ④コントローラーとの結合と全終了条件の試験 → ⑤試遊・調整。各段階の成果を班内でレビューして次へ進む。

# 6 未決定事項と発展案

## 6.1 実装前または試遊時に決める項目

| 項目 | 候補と判断の観点 |
| --- | --- |
| 初期配置 | スタート、カギ、電力、出口、壁、閉鎖通路を決める。タスク順を固定してしまう配置にしない。初期状態から脱出可能か確認する。 |
| 時間と崩壊頻度 | 5〜10分から制限時間を選択。危険化する頻度・マス数、崩落までのランダム幅・分布を調整する。具体値は未定。 |
| アクションの範囲 | 移動・取得・復旧を各1ターンとする案は理解しやすい。移動と自動取得をまとめる案は操作が少ないがターン計算が変わる。 |
| 操作失敗と復旧所要数 | 無効入力は0ターンなら操作ミスに寛容、1ターンなら判断が厳しくなる。復旧は1回の操作案を基本に、必要ターン数を決める。 |
| 同一ターンの判定順 | 行動、崩落、クリア、時間切れの優先順位。出口到達と崩落が同時の場合など、期待結果を明文化する。 |
| 通信とボタン | DE10-Liteを前提に、実機の基板版、GPIO割当、通信方式、ボタン数、送信形式、長押し・同時押し、切断時の挙動を決める。 |
| 詰みと再現方法 | 判定方式・頻度、乱数の再抽選、試験用の乱数固定、時間計測開始や一時停止の有無を決める。 |

## 6.2 基本ゲーム完成後の発展案

マップと視界：マップ拡張、複数マップ、隣接マスだけの表示、電力復旧による視界拡張、出口非表示。

難易度とタスク：難易度別の時間、セキュリティ解除、特定アイテムの取得・使用、崩落マスの復旧。

突発イベント：火災や酸素低下などで崩壊速度や行動条件を変える。イベントの数値や発生条件は未定。

役職と協力：復旧や解除に得意分野を持つ役職、複数人協力プレイ。入力機器数と通信方式の追加検討が必要。

物理操作：順番どおりのボタン入力、長押し、トグルスイッチ、LED、ダイヤル、ブザー、復旧ミニゲーム。FPGA側の役割拡張も検討する。

崩落復旧を追加すると詰みから回復できる可能性があるが、必ず救済できるとは限らない。復旧対象への接近方法、回数・アイテム制限を決め、詰み判定にも反映する。

# 7 必要物品と参考価格

価格確認日 2026年10月9日。金額は円。販売ページ確認済みの税込価格を「確認値」、それ以外の予算取り用の税込想定額を「概算」と表記する。すべて参考価格であり、在庫・送料・適合性・購入時価格は要確認。参照先は第9章、[11]は第10章に記載する。

## 7.1 必須の機能を構成する物品

| 物品と数量目安 | 参考価格 | 用途と調達条件 |
| --- | --- | --- |
| DE10-Lite 1台 PCと表示器 1組 | 追加費 0円想定 | 学内備品または手持ち。USB-Blaster内蔵。貸出と開発環境を確認。[11] |
| 押しボタン 7個＋予備3個 | 確認値 15円／個 10個で150円 [1] | 小型タクトスイッチ例。実装方式と押しやすさを確認。 |
| ジャンパー線 1式 ピンヘッダー等 | 概算 300〜800円 | オス／メスの組合せとFPGA端子を合わせる。[6][8][10] |
| 抵抗 1袋 例 10kΩ 100本 | 確認値 100円／袋 [2] | プルアップ等の入力安定化用。値は回路設計で決定。内蔵抵抗が使えれば外付け省略も可。 |
| ブレッドボード 1個 またはユニバーサル基板 | 確認値 450円／個 [3] 基板は概算100〜400円 | 試作はブレッドボードを推奨。はんだ固定時は工具を借用。[6][8] |
| USBデータケーブル 外付け案では計2本 | 概算 合計300〜800円 | ボード用Type-B＋[4]用Micro-B。PC側端子は実機確認。充電専用を避ける。[10][11] |
| USB-UART変換器 1個 外付け通信案で必要 | 確認値 780円 [4] 別候補 2,640円 [9] | 3.3V信号の候補。USB-Blaster経由案を採用できれば省略可能。方式は第10章。 |

## 7.2 あると便利な物品

ケース・操作パネル：概算300〜800円。配線を固定し操作しやすくする。ネジ・スペーサー・絶縁材・ラベル：概算200〜500円。ユニバーサル基板：概算100〜400円。参考先は[8][10]。テスター、はんだごて、ニッパー、加工工具は学内借用を優先し、購入費は今回の予算例に含めない。

## 7.3 発展用の物品

LEDと電流制限抵抗：概算100〜300円／式。ブザー：概算100〜500円。ロータリーエンコーダ：概算200〜800円／個。トグルスイッチ：概算100〜500円／個。参考先は[8][9][10]。DE10-LiteにはLED・スライドスイッチ・ADCがあり、発展の試作に活用できる。[11] これらの追加購入は最低限の対象外。

# 8 約5000円に収める予算案

## 8.1 外付け通信を使う場合の試作例

以下は購入を確定した見積書ではなく、予算配分の提案。FPGA・PC・工具を借用し、小型ボタンと簡易ケースを使う。概算項目は商品選定前の予算枠である。

| 費目 | 計算または根拠 | 配分額 |
| --- | --- | --- |
| ボタン10個 | 15円×10個 [1] | 150円 |
| 入力用抵抗 | 10kΩ 100本入り1袋 [2] | 100円 |
| ブレッドボード | EIC-801 1個 [3] | 450円 |
| USB-UART変換器 | AE-FT234X 1セット [4] | 780円 |
| ジャンパー線とコネクター | 概算予算枠 | 500円 |
| USBデータケーブル | 概算予算枠 | 500円 |
| 簡易ケースまたは操作パネル | 概算予算枠 | 500円 |
| 固定具と絶縁材 | 概算予算枠 | 300円 |
| 物品小計 | 上記8項目の合計 | 3,280円 |
| 送料と手数料 | 店舗数や配送方法により要確認 | 700円 |
| 予備費 | 不足部品・価格変更への余裕 | 1,020円 |
| 予算合計 | 発展用部品は含まない | 5,000円 |

## 8.2 予算を守る選び方

最初に備品を確認する。DE10-Lite用USB Type-Bケーブルや配線は借用を優先。USB-Blaster経由案を採用できれば変換器780円分を省けるが、通信実装の検証が必要。

部品単価だけでなく送料を含む総額で比較し、可能なら1〜2店舗にまとめる。少額部品を複数店舗で個別に買うと送料が増える。

最初は小型ボタンを用い、大型のパネル用ボタンや装飾ケースは後から検討する。押しやすさは試作時に確認する。

2,640円の通信候補[9]へ変更すると、同じ配分では合計6,860円になる。電圧対応が必要なら、他費目の削減や借用を検討してから選定する。

注文前に、Cが部品表と送料込み総額を作成し、BがDE10-Liteとの電気的な適合性、全員が予算と操作性を確認する。通信方式の選定と実機端子の確認を済ませてから購入する。

# 9 購入先の参考リンク

2026年10月9日に公式サイトまたは販売ページをWeb確認。URLはクリック可能。確認値以外の価格、配送日、在庫、学校の購入手続きは注文時に要確認。リンク先の商品は適合を保証する指定部品ではない。

[1] 秋月電子通商 ボタン

タクトスイッチ黒色 103647。参考価格15円／個 税込。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g103647/

[2] 秋月電子通商 抵抗

1/4W 10kΩ 125103。参考価格100円／100本 税込。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g125103/

[3] 秋月電子通商 ブレッドボード

EIC-801 100315。参考価格450円／個 税込。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100315/

[4] 秋月電子通商 USBシリアル通信

AE-FT234X 108461。参考価格780円／セット 税込。Micro-B接続、I/O電圧3.3Vの候補。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g108461/

[5] マルツ ブレッドボード

EIC-801販売ページ。比較先。販売価格と在庫は要確認。

https://www.marutsu.co.jp/pc/i/2177055/

[6] マルツ 配線材料

ジャンプワイヤーのカテゴリ。長さと端子形状を確認して選ぶ。

https://www.marutsu.co.jp/RatedList.jsp?goodsClassCode1=11&goodsClassCode2=0020&goodsClassCode3=0001

[7] 千石電商 ボタンとスイッチ

せんごくネット通販のスイッチ販売一覧。パネル取付用ボタン等の比較先。

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=3534&k3=2&list=2&st=200

[8] 千石電商 ケース 基板 発展部品

公式通販。ケース、ユニバーサル基板、LED、ブザー、エンコーダなどを品名で検索。

https://www.sengoku.co.jp/

[9] スイッチサイエンス 通信と発展部品

FTDI USBシリアル変換 Type-C版 6455。参考価格2,640円 税込。3.3／2.5／1.8V対応、5V非対応。

https://www.switch-science.com/products/6455

[10] Amazon Japan ケーブル ケース 部品セット

日本向け公式サイト。USBデータケーブル、電子工作ケース、ジャンパー線等を検索。個別商品の価格・在庫・販売者は未確認。

https://www.amazon.co.jp/

# 10 DE10 Liteマニュアルの確認結果

[11] Terasic DE10-Lite User Manual。ユーザー提供のDE10_Lite_User_Manual.pdf、本文の日付は2017年1月24日。以下のページ番号は冊子に印刷された番号であり、PDF表示ではそれぞれ1ページ後に該当する。基板版と実機の状態は別途確認する。

## 10.1 確認できた搭載機能

| 項目 | 確認できた事実 | 仕様と物品への反映 |
| --- | --- | --- |
| FPGAとUSB | MAX 10 10M50DAF484C7G、USB-Blaster内蔵、USB Type-B。本文p.5。 | ボードと書き込み器は追加購入しない前提。ボード用データケーブルを確認。 |
| 操作と表示 | ボタン2個、スライドスイッチ10個、LED10個、7セグメント6桁。本文p.6、25〜29。 | 7操作を独立させるには外付け入力が必要。LED・スイッチの発展試作は搭載品を優先。 |
| GPIO | 40ピンヘッダーJP1に36本のユーザーI/O。I/O規格は3.3-V LVTTL。本文p.30〜31。 | 外付けボタンと3.3V UARTの接続候補。信号用ピンと電源用ピンを区別。 |
| ADC | MAX 10のADCとArduino側アナログ入力回路を搭載。本文p.32〜34。 | 可変抵抗式ダイヤルも発展候補。GPIOとアナログ入力の電圧条件を混同しない。 |

## 10.2 通信方式の比較 提案と未確認事項

| 方式候補 | 利点 | 欠点と確認事項 |
| --- | --- | --- |
| GPIOと外付け USB-UART | PC側でシリアル入力として扱う構成を作れる。3.3V変換器の価格例は780円。 | 変換器と追加USBケーブルが必要。FPGA側UART、送信形式、ドライバを実装・確認する。 |
| USB-Blaster 経由の通信 | マニュアルのControl PanelにPC通信例がある。追加通信部品を省ける可能性。 | 専用回路とソフトを前提とする。自作ゲームからのアクセス手段、開発環境、実装工数は未確認。 |

今回の予算例は外付けUSB-UART案で作成した。方式は未決定であり、班内で比較して選ぶ。Control PanelのUSB-Blaster通信例は本文p.9〜10、16に記載されている。汎用COMポートとして認識されるという記載は確認できていない。

## 10.3 配線レビューで確認すること

JP1には5V電源ピンもあるが、GPIO信号規格は3.3Vである。5V信号やRS-232信号を直接入力しない。外付け案ではFPGA TXと変換器RX、およびGNDを接続し、双方向通信なら逆方向の線も設ける。ボードは所定のUSBから給電し、変換器の電源端子は安易に接続しない。最終ピン番号は実機とマニュアルを照合して配線図に残す。